Bytom, data…………………

Pan

Krzysztof Gawenda

Radny Rady Miejskiej

w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

AK. 0003. 1. 2024

Dot.: Interpelacja nr PR.0003. 1613. 2023 w sprawie montażu lustra drogowego 
na skrzyżowaniu ulic: Fabryczna/Warzywna.

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie j. w. uprzejmie informuję, że ograniczona widoczność dla relacji włączającej się do ruchu 
z ul. Warzywnej w ul. Fabryczną wynika z parkujących bezpośrednio w obrębie połączenia ulic pojazdów. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w przekroju ulicy Fabrycznej po stronie zachodniej od wlotu ul. Warzywnej zlokalizowany jest pas zieleni separujący chodnik od jezdni, na którym nie powinno się odbywać parkowanie pojazdów. Po stronie wschodniej pojazdy parkują na chodniku co wpływa 
na pogorszenie warunków widoczności szczególnie w przypadku zaparkowanego pojazdu bezpośrednio przy wlocie ul. Warzywnej. Biorąc pod uwagę powyższe pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu opracują projekt zmiany organizacji ruchu w zakresie wprowadzenia słupków blokujących w pasie zieleni 
na odcinku zapewniającym bezpieczne warunki widoczności w obrębie połączenia ww. ulic. Po stronie gdzie parkowanie odbywa się na chodniku również zaplanowane zostaną elementy blokujące uniemożliwiające parkowanie bezpośrednio przy wlocie ul. Warzywnej co wpłynie na poprawę wzajemnej widoczności pieszy – kierowca 
(dla relacji lewoskrętnej z ul. Fabrycznej w ul. Warzywną) oraz wyeliminowania przypadków parkowania na łuku wlotu ul. Warzywnej. Nie zapewni 
to w tym przypadku normatywnych wartości dla wyznaczonego trójkąta widoczności 
w związku z czym zaprojektowane zostanie również lustro drogowe skierowane 
w stronę obserwacji zachodniej strony ul. Fabrycznej dla relacji włączającej 
się do ruchu z ul. Warzywnej. Powyższe rozwiązanie zapewni zgodność z obecną infrastrukturą drogową, zachowanie na bezpiecznym odcinku miejsc postojowych
na wysokości budynku Fabryczna 1a, 1b oraz poprawę widoczności w obrębie połączenia wskazanych dróg wewnętrznych.  W związku z bardzo dużą liczbą projektów zmian stałej organizacji ruchu do wykonania nie jestem w stanie podać Panu dokładnego terminu wykonania dokumentacji projektowej a tym samym wdrożenia zmiany organizacji ruchu w terenie.

Z poważaniem

Rozdzielnik:

1. Pan Radny Krzysztof Gawenda

2. Kancelaria Rady Miejskiej

3. MZDiM Bytom

4. AK a/a