Bytom,                       2024 r.

Pan Witold Krieser

Radny Rady Miejskiej w Bytomiu

AA.0003.1.2025

dot. PR.0003.255.2025

Dnia 23 kwietnia 2025 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytomiu wystosował odpowiedź w sprawie w złego stanu technicznego schodów znajdujących się w rejonie zabudowy przy ul. Karola Miarki 15/ Moniuszki 32.  Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, dnia 22 kwietnia przeprowadzone zostały czynności kontrolne w/w schodów terenowych, w aspekcie zagrożeń wynikających z ich złego stanu technicznego. Kontrola wykazała liczne ubytki płyt kamiennych na koronie muru z napisami graffiti oraz odkształcone profile balustrady, korozje balustrad, nierówności stopni betonowych wraz z ubytkami płyt kamiennych na koronie muru, z odspojeniami tynku, co kwalifikuje je do remontu – nie stanowiąc na chwilę obecną podstawy do wyłączenia schodów z użytkowania.

Dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego m.in. remont schodów terenowych wydano decyzję  o pozwoleniu na budowę nr 16/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.

Opracowany na potrzeby pozwolenia projekt architektoniczno – budowlany zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące remontu schodów terenowych, ze szczególnym uwzględnieniem: wymiany uszkodzonych płyt kamiennych, przyklejenia lub zakotwienia odspojonych płyt, wymiany pokrywy muru z kształtek płyt kamiennych, reprofilacji schodów i pokrycia ich farbą do betonu, hydrofobizacji płyt kamiennych wraz z pokryciem ich preparatem anty – graffiti oraz oczyszczenie balustrad z powłok malarskich i nalotów korozyjnych, po uprzednim skontrolowaniu zakotwień, wymiany uszkodzeń płaskowników poprzez ich spawanie i zabezpieczenie antykorozyjne balustrad.  Z uwagi na fakt, iż w obrocie prawnym funkcjonuje prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę dot. m.in. remontu schodów postępowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego uznaje swoje postępowanie za zamknięte, jednocześnie przypominając o konieczności nadzoru nad stanem technicznym schodów terenowych, likwidacji występującego domniemanego zagrożenia bezpieczeństwa, do czasu podjęcia robót remontowych, zgodnych z wydanym pozwoleniem.

Otrzymują:

- Adresat  - 2 egz.

- A/A (JM)

Oprac.:

Joanna Majzner.

28 kwietnia 2025 r.

Nr Mdok: