Bytom, ……………………….

Pan

Witold Krieser

Radny Rady Miejskiej

w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

AT.0003.259.2025

Dot.: interpelacja PR.0003.651.2025 w sprawie remontu nawierzchni ulicy Strzelców

Bytomskich.

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie j.w. uprzejmie informuję,                      że decyzja o przeprowadzeniu remontu odcinka ul. Strzelców Bytomskich pomiędzy 
ul. Chrzanowskiego a ul. Cegielnianą została podjęta na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, pomiarów równości nawierzchni oraz kompleksowej oceny stanu technicznego jezdni na całej długości ul. Strzelców Bytomskich.

W wyniku przeprowadzonej analizy stan techniczny nawierzchni wskazanego odcinka został zakwalifikowany jako zły i wymagający wykonania robót remontowych w możliwie najbliższym terminie. Stwierdzono zaawansowane procesy degradacji konstrukcji nawierzchni oraz elementów pasa drogowego, wpływające                              na pogorszenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych drogi.

W szczególności na powierzchni jezdni stwierdzono:

- deformacje poprzeczne w postaci sfalowań oraz brak zachowania jednolitej niwelety jezdni,

- nierówności podłużne i poprzeczne w rejonie istniejących krawężników kamiennych, w tym ich przesunięcia osiowe oraz zróżnicowane wysokościowe osadzenie,

- koleiny wynikające ze zmęczenia warstw bitumicznych,

- miejscowe spękania poprzeczne i podłużne nawierzchni,

- obniżenia oraz klawiszowanie pokryw studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej,

- liczne naprawy cząstkowe wykonane w różnych technologiach, powodujące niejednorodność strukturalną i geometryczną nawierzchni.

Zakres oraz charakter uszkodzeń wskazywały na utratę właściwych parametrów nośności, równości oraz bezpieczeństwa użytkowania jezdni.

Podjęcie decyzji remontowej było poprzedzone analizą stanu technicznego dróg na terenie miasta oraz sygnałami zgłaszanymi przez użytkowników drogi.                            W szczególności do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów wpływały informacje                       od kierowców, zwłaszcza autobusów komunikacji zbiorowej, dotyczące bardzo złego stanu nawierzchni – tj. głębokie koleiny, niebezpieczna (pełzająca) nawierzchnia asfaltobetonowa, liczne spękania oraz występujące garby - co miało bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i komfort ruchu.

Remont odcinka ul. Strzelców Bytomskich od ul. Chrzanowskiego do                                   ul. Wrocławskiej planowany jest w kolejnych latach budżetowych, po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych oraz w zależności od priorytetów wynikających 
z bieżącej oceny stanu technicznego dróg.

Jednocześnie informuję, że przy wyborze ulic przeznaczonych do remontu               w kolejnych latach uwzględnia się w szczególności:
– kategorię drogi (droga krajowa, wojewódzka, powiatowa lub gminna),
– aktualny stan techniczny nawierzchni,
– natężenie ruchu oraz znaczenie drogi w układzie komunikacyjnym miasta,
– względy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu,
– wysokość środków finansowych zabezpieczonych w danym roku budżetowym.

Z poważaniem,

Rozdzielnik:

1. Adresat

2. Kancelaria Rady Miejskiej

3. AT a/a

Opracował: G. Dybek

2025-12-23